О внесении изменения в постановление Администрации города

от 10.04.2014 № 1035

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области, в целях улучшения визуального восприятия рекламного пространства и улучшения архитектурного облика города,  п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 10.04.2014 № 1035  «Об утверждении Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к размещению на территории города» (далее – постановление) следующее изменение:

Пункт 3.2.  раздела 3 Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к размещению на территории города, являющегося приложением к

Постановлению, дополнить подпунктом 3.2.9. следующего содержания:

«3.2.9. Видеоборд - отдельно стоящий на земле объект рекламы и информации, имеющий внешние поверхности для размещения информации и состоящий из фундамента, опоры, каркаса и рекламного поля со светодиодной медиасистемой.

Основные технические характеристики конструкции:

- Конструкция:

- 1, 2-х сторонняя, установленная на собственной опоре.

2. Опорная стойка:

- единая стальная конструкция из одной или нескольких профильных труб (устанавливаются без просвета) квадратного/прямоугольного сечения. Цвет – серый (по шкале RAL-9006);

3.Облицовка опорной стойки не допускается. Ширина опорной стойки от 350 мм до 500 мм. Возможно смещение опорной стойки относительно информационного поля, согласно рис.9;

- не допускается образование вмятин, сколов, волн и других подобных дефектов.

4. Информационное поле представляет собой высококачественный светодиодный экран с ярким и динамичным изображением.

- размер рекламного поля: 3,0м x 6,0м.

6. Торцевые части рекламной конструкции:

- выполнены из металлического листа, окрашенного в серый цвет (по шкале RAL-9006);

7. Освещение:

- подключение к источнику электроснабжения осуществляется закрытым способом* или воздушным с применением СИП (при наличии существующих опор);

8. Фундамент:

- заглубляемый, видимая часть не должна выступать над уровнем земляного покрытия;

- допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц (ГОСТ Р 52044-2004).

- высота опорной стойки: до 4,5м *

9. Информационная табличка с маркировкой:

- изготавливается из металлического листа, окрашенного, согласно рис. 9, цвет – серый (по шкале RAL-9006);

- размещается под рекламным полем с указанием следующих сведений: номер рекламной конструкции по реестру, информация о владельце, номер телефона;

- размер текста должен позволять его прочтение с ближайшей полосы движения транспортных средств.».

<*>Под закрытым способом подключения рекламной конструкции к источнику электроэнергии понимается - способ подключения рекламной конструкции к источнику электроэнергии, при котором кабели, соединяющие источник электроэнергии и электроустановки рекламной конструкции, скрыты (под землей, покрытием тротуара и так далее).

<**>Допускается уменьшение размера высоты опорной стойки  в зависимости от конкретного места установки, в случаях технической невозможности установки рекламной конструкции установленной высоты  (наличие  воздушных линий,  зона видимости, рельеф и т.п.)».

2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Муллина Н.Ю.

Глава города		                                                                      С.А.Сандрюков